# 詳細目錄

1. GVFG API 結構與常數

  - 公開常數

  - gvfg_status_t

  - gvfg_pixel_format_t

  - gvfg_channel_t

  - gvfg_video_interface_t

  - gvfg_sdi_mode_t

  - gvfg_sdi_resolution_t

  - gvfg_sdi_fps_t

  - gvfg_device_info_t

  - gvfg_sdi_info_t

  - gvfg_signal_status_t

  - gvfg_runtime_info_t

  - gvfg_frame_t

  - gvfg_audio_format_t

  - gvfg_audio_frame_t

  - gvfg_gpu_output_format_t

  - gvfg_gpu_output_buffer_t

  - gvfg_event_type_t

  - gvfg_handle

3. Preview API 完整參考

  - Preview 型別

  - Preview 函式

2. GVFG API 函式

  - gvfg_enumerate_devices

  - gvfg_create

  - gvfg_destroy

  - gvfg_open_channel

  - gvfg_get_channel_sdi_info

  - Zero-copy mode selection

  - gvfg_set_channel_video_format

  - Audio capture selection and frame ownership

  - gvfg_start_channel

  - gvfg_read_channel_frame

  - gvfg_release_channel_frame

  - gvfg_gpu_convert_to_buffer

  - gvfg_gpu_convert_to_bgra8

  - gvfg_gpu_convert_to_rgb10a2

  - gvfg_gpu_convert_to_nv12

  - gvfg_poll_channel_event

  - gvfg_stop

  - gvfg_stop_channel

  - gvfg_get_channel_signal_status

  - gvfg_get_channel_runtime_info

  - gvfg_get_version

  - gvfg_pixel_format_name

  - gvfg_strerror

  - gvfg_get_channel_last_sdk_error_detail

GVFG 客戶 API Reference

章節概覽

    - GVFG 結構與常數

    - GVFG API 函式

    - Preview API 完整參考

{0}

GVFG API 結構與常數

gvfg_capture.h

說明 始化。

## 公開常數

的所有公開常數、型別、結構。除非特別註明， 所有輸出結構都建議先用	初

| 常數 | 值 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| GVFG_MAX_DEVICES | 16 | 一次最多列舉的裝置數 |
| GVFG_TIMEOUT_INFINITE | UINT32_MAX | 無限等待；timeout_ms == 0 則完全不等待 |

gvfg_status_t

gvfg_status_t

是 32-bit 整數。0 表示成功，失敗時回傳負數的

GVFG_E*

狀態。

| 成員 | 值 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| GVFG_OK | 0 | 成功 |
| GVFG_EINVAL | -1 | NULL pointer、無效 channel、buffer 大小或 token 等參數錯誤 |
| GVFG_ENODEV | -2 | 找不到裝置或裝置無法開啟 |
| GVFG_ESTATE | -3 | 呼叫順序或目前session 狀態不允許此操作 |
| GVFG_EIO | -4 | SDK I/O、GPU 或其他處理失敗 |
| GVFG_ENOTSUP | -5 | 不支援指定功能或格式 |
| GVFG_ETIMEOUT | -6 | 在期限內等不到frame、event 或操作完成 |
| GVFG_EBUSY | -7 | 裝置或 capture resource 正在使用中 |

status != GVFG_OK

統一以

公開英文錯誤說明。

判斷失敗，不可使用 Windows FAILED()／SUCCEEDED()。

回傳對應的

gvfg_strerror()

| 1.3 | gvfg_pixel_format_t |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成員 |  |  | 值 | 說明 |
| GVFG_PIXFMT_UNKNOWN |  |  | 0 | 未知或尚無有效訊號格式 |
| GVFG_PIXFMT_YUY2 |  |  | 1 | 8-bit packed YUV 4:2:2；byte order Y0 U0 Y1 V0，每 pixel 2 bytes |
| GVFG_PIXFMT_Y210 |  |  | 2 | 10-bit packed YUV 4:2:2；目前每pixel 4 bytes |

| 1.4 | gvfg_channel_t |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成員 |  |  | 值 | 說明 |
| GVFG_CHANNEL_0 |  |  | 0 | 裝置輸入通道 0 |
| GVFG_CHANNEL_1 |  |  | 1 | 裝置輸入通道 1 |

| 1.5 | gvfg_video_interface_t |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成員 |  |  | 值 | 說明 |
| GVFG_INPUT_INTERFACE_SDI |  |  | 0 | SDI input |

| 成員 | 值 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| GVFG_INPUT_INTERFACE_HDMI | 1 | HDMI input |

gvfg_sdi_mode_t

1.6

| 成員 | 值 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| GVFG_SDI_INPUT_MODE_HD | 0 | HD-SDI input |
| GVFG_SDI_INPUT_MODE_SD | 1 | SD-SDI input |
| GVFG_SDI_INPUT_MODE_3G | 2 | 3G-SDI input |

gvfg_sdi_resolution_t

1.7

| 成員 | 值 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| GVFG_SDI_INPUT_RESOLUTION_SMPTE_ST_274_1920X1080 | 0x0 | SMPTE ST 274，1920 x 1080 |
| GVFG_SDI_INPUT_RESOLUTION_SMPTE_ST_296_1280X720 | 0x1 | SMPTE ST 296，1280 x 720 |
| GVFG_SDI_INPUT_RESOLUTION_SMPTE_2048_2048X1080 | 0x2 | SMPTE 2048，2048 x 1080 |
| GVFG_SDI_INPUT_RESOLUTION_SMPTE_295_1920X1080 | 0x3 | SMPTE 295，1920 x 1080 |
| GVFG_SDI_INPUT_RESOLUTION_NTSC_720X486 | 0x8 | NTSC，720 x 486 |
| GVFG_SDI_INPUT_RESOLUTION_PAL_720X576 | 0x9 | PAL，720 x 576 |
| GVFG_SDI_INPUT_RESOLUTION_UNKNOWN | 0xF | 未知或不支援的resolution |

gvfg_sdi_fps_t

1.8

| 成員 |  |  |  | 值 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GVFG_SDI_INPUT_FPS_NONE |  |  |  | 0x0 | 無可用 frame rate |
|  | GVFG_SDI_INPUT_FPS_23_98 |  |  | 0x2 | 23.98 fps |
|  | GVFG_SDI_INPUT_FPS_24 |  |  | 0x3 | 24 fps |
|  | GVFG_SDI_INPUT_FPS_47_95 |  |  | 0x4 | 47.95 fps |
|  | GVFG_SDI_INPUT_FPS_25 |  |  | 0x5 | 25 fps |
|  | GVFG_SDI_INPUT_FPS_29_97 |  |  | 0x6 | 29.97 fps |
|  | GVFG_SDI_INPUT_FPS_30 |  |  | 0x7 | 30 fps |
|  | GVFG_SDI_INPUT_FPS_48 |  |  | 0x8 | 48 fps |
|  | GVFG_SDI_INPUT_FPS_50 |  |  | 0x9 | 50 fps |
|  | GVFG_SDI_INPUT_FPS_59_94 |  |  | 0xA | 59.94 fps |
|  | GVFG_SDI_INPUT_FPS_60 |  |  | 0xB | 60 fps |

gvfg_device_info_t

1.9

gvfg_enumerate_devices()

由

填入。

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| name | char[128] | 供 UI／log 顯示的 UTF-8、null-terminated 裝置名稱 |

gvfg_sdi_info_t

1.10

gvfg_get_channel_sdi_info()

由

填入。數值欄位可供程式判斷；對應的

欄位是可直接用於 UI 或 log

*_name

的 null-terminated 英文字串。

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| connected | int | 非 0 表示 SDI 輸入訊號已 lock |
| mode | gvfg_sdi_mode_t | 偵測到的 SDI link mode |
| resolution | gvfg_sdi_resolution_t | 偵測到的 SDI resolution code |
| fps | gvfg_sdi_fps_t | 偵測到的 SDI frame-rate code |
| progressive | int | 非 0 為 progressive；0 為 interlaced |

| 欄位 | 型別 |  |  | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| level_b | int |  |  | 非 0 表示 3G-SDI Level B |
| st352_payload |  | uint32_t |  | SMPTE ST 352 payload identifier |
| error_count | uint32_t |  |  | 裝置回報的 signal error count |
| signal_lock_name[32] | char[32] |  |  | Signal lock 說明 |
| mode_name[16] | char[16] |  |  | SDI mode 名稱 |
| resolution_name[64] | char[64] |  |  | Resolution 名稱 |
| fps_name[24] | char[24] |  |  | Frame-rate 名稱 |
| scan_name[16] | char[16] |  |  | Scan mode 名稱 |
| st352_format_name[64] | char[64] |  |  | ST 352 format 名稱 |
| st352_fps_name[24] | char[24] |  |  | ST 352 frame-rate 名稱 |
| st352_chroma_name[36] | char[36] |  |  | ST 352 chroma 名稱 |
| st352_bit_depth_name[24] | char[24] |  |  | ST 352 bit-depth 名稱 |

gvfg_signal_status_t

1.11

gvfg_get_channel_signal_status()

由

填入。

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| connected | int | 非 0 表示查詢的channel 目前有有效輸入訊號 |
| channel | int | 本次查詢對應的gvfg_channel_t 值 |
| width | int | 連線時的輸入寬度；未連線時為 0 |
| height | int | 連線時的輸入高度；未連線時為 0 |
| pixel_format | int | 實際 frame payload 的 gvfg_pixel_format_t 值 |
| bit_depth | int | 從 payload 格式取得的每色彩 channel bit depth |
| video_interface | int | gvfg_video_interface_t，為 SDI 或 HDMI |

gvfg_runtime_info_t

1.12

gvfg_get_channel_runtime_info()

由

填入。Channel 從 stopped 成功進入新的 running session 時重設統計；

gvfg_release_channel_frame()

對已 running 的 channel 再次呼叫 Start 不會重設。

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| capture_fps | double | 依 gvfg_read_channel_frame() 成功交付時間估算的FPS；尚無足夠 frame 時為 0 |
| delivered_frames | uint64_t | 此次 running session 中成功交付給caller 的 frame 數 |

gvfg_frame_t

1.13

gvfg_read_channel_frame()

由

填入，也是稍後傳給

的 frame descriptor。

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| data | const void * | 借用的 frame buffer；release 或 stop 後失效 |
| data_size | uint64_t | 此 frame payload 的總 byte 數 |
| width | int | frame 寬度，單位pixel |
| height | int | frame 高度，單位pixel |
| row_stride_bytes | int | 相鄰兩列起點間距，單位byte；處理每列時必須使用此值 |
| pixel_format | int | gvfg_pixel_format_t 值 |
| bit_depth | int | 原生 frame 每色彩channel 的 bit depth |
| frame_id | uint64_t | SDK 成功交付序號；每次channel Start 從 1 重新開始 |
| timestamp_ns | uint64_t | SDK 交付時間；與 audio 共用 monotonic clock，單位 ns |

data + frame_id

Caller 應把 read 取得的 descriptor 傳回 release；SDK 以

gvfg_audio_format_t

1.14

確認目前 held frame。

gvfg_get_channel_audio_format()

由	填入，只包含 Application 建立播放或錄音 格式所需的 PCM metadata。

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| sample_rate | uint32_t | 每秒 sample 數 |
| channels | uint32_t | interleaved PCM channel 數 |
| bits_per_sample | uint32_t | 每個 PCM sample 的 bit 數 |

gvfg_audio_frame_t.data_size

每個 audio frame 的有效資料長度由

gvfg_audio_frame_t

1.15

提供。

gvfg_release_channel_audio_frame()

gvfg_read_channel_audio_frame()

由	填入，也是稍後傳給

的 audio frame descriptor。

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| data | const void * | 借用的 interleaved PCM；release 或 stop 後失效 |
| data_size | uint64_t | 此 frame 的有效 PCM byte 數 |
| sample_rate | uint32_t | 每秒 sample 數 |
| channels | uint32_t | interleaved PCM channel 數 |
| bits_per_sample | uint32_t | 每個 PCM sample 的 bit 數 |
| frame_id | uint64_t | SDK 成功交付序號；每次channel Start 從 1 重新開始 |
| timestamp_ns | uint64_t | SDK 交付時間；與 video 共用 monotonic clock，單位 ns |

data + frame_id

與 video 相同，每個 channel 同時只能持有一個 audio frame；release 以

frame。

確認目前 held

timestamp_ns

Video/audio 的	可在同一 process/session 內直接比較。它代表 SDK 交付時間，不代表

訊號來源端產生 frame 的時間。

| 1.16 | gvfg_gpu_output_format_t |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成員 |  |  | 值 | 說明 |
| GVFG_GPU_OUTPUT_BGRA8 |  |  | 1 | DXGI B8G8R8A8_UNORM byte layout，alpha 為 255 |
| GVFG_GPU_OUTPUT_RGB10A2 |  |  | 2 | DXGI R10G10B10A2_UNORM packed uint32_t，alpha 為 3 |
| GVFG_GPU_OUTPUT_NV12 |  |  | 3 | 8-bit BT.709 limited-range 4:2:0；Y plane 後接 interleaved UV |

gvfg_gpu_output_buffer_t

1.17

由 caller 建立並傳給 gvfg_gpu_convert_to_buffer()。

| 欄位 | 型別 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| data | void * | Caller-owned destination buffer，不可為 NULL |
| data_size | uint64_t | Destination buffer 可用 byte 數 |
| row_bytes | int | Destination stride；NV12 的 Y/UV plane 共用此 stride |
| pixel_format | int | 要求的 gvfg_gpu_output_format_t 值 |

例如，要建立一個與輸入 frame 同尺寸的 BGRA8 destination：

const int row_bytes = source.width * 4;

const uint64_t buffer_size = (uint64_t)row_bytes * (uint64_t)source.height; void *pixels = malloc((size_t)buffer_size);

gvfg_gpu_output_buffer_t output = {0}; output.data = pixels;

output.data_size = buffer_size; output.row_bytes = row_bytes;

output.pixel_format = GVFG_GPU_OUTPUT_BGRA8;

gvfg_status_t status = gvfg_gpu_convert_to_buffer(&source, &output);

/* 使用 pixels 後由 caller 呼叫 free(pixels)。 */

Caller 必須確認尺寸乘法沒有 overflow，並在 conversion 返回前保持 destination 有效。

gvfg_event_type_t

1.18

| 成員 | 值 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| GVFG_EVENT_UNKNOWN | 0 | 未知事件；正常流程不應依賴此值 |
| GVFG_EVENT_VIDEO_FORMAT_CHANGED | 1 | 輸入 video format 已變更 |
| GVFG_EVENT_VIDEO_INPUT_PLUGIN | 2 | Video input 已連接 |
| GVFG_EVENT_VIDEO_INPUT_UNPLUG | 3 | Video input 已中斷 |

gvfg_poll_channel_event()

SDK 會建立並管理完整的 channel event 集合；使用者直接透過

gvfg_handle

1.19

接收。

typedef struct gvfg_handle_t *gvfg_handle;

gvfg_create()

只能由

建立、由

銷毀；caller 不可取得、配置或修改其內部內容。

gvfg_destroy()

GVFG API 函式

[out]

[in, out]

gvfg_capture.h

說明	的所有公開函式。

函式參數方向以 [in]、[out] 與

標示：[in] 由 caller 提供，

由函式寫入，[in, out] 則同時包含

caller 必須先設定的輸入欄位與函式寫回的結果。

gvfg_enumerate_devices

int gvfg_enumerate_devices(/* [out] */ gvfg_device_info_t *out_devices,

/* [in] */ int max_devices);

參數：

out_devices == NULL

out_devices：接收裝置資料的陣列；只查數量時傳 NULL。

max_devices

​

傳 0。

：陣列可容納的項目數；超過 GVFG_MAX_DEVICES 會被截斷。當	時應

回傳值：有提供 output array 時為實際寫入數量；只查數量時為可用裝置數；沒有裝置 時為 0。此函式回傳數量，不回傳 gvfg_status_t。

gvfg_create

gvfg_status_t gvfg_create(/* [out] */ gvfg_handle *out_handle);

    - out_handle：接收新 handle，不可為 NULL。

    - 成功：GVFG_OK，handle 處於 closed 狀態。

    - 失敗：GVFG_EINVAL（output pointer 為 NULL）。

gvfg_destroy

gvfg_status_t gvfg_destroy(/* [in] */ gvfg_handle handle);

    - handle：gvfg_create() 回傳的 handle；可為 NULL。

    - 回傳：GVFG_OK。若仍在 running，SDK 會先停止。返回後 handle 不得再使用。

gvfg_open_channel

gvfg_status_t gvfg_open_channel(/* [in] */ gvfg_handle handle,

/* [in] */ int device_index,

/* [in] */ int channel_index);

    - handle：已建立的 session handle。

    - device_index：gvfg_enumerate_devices() 結果中的 zero-based 陣列位置。

    - channel_index：GVFG_CHANNEL_0 或 GVFG_CHANNEL_1。

    - 可能回傳：GVFG_OK、GVFG_EINVAL、GVFG_ENODEV、GVFG_ESTATE、 GVFG_EBUSY、GVFG_EIO。

對同一 handle 可分別 open CH0、CH1。已開啟任一 channel 後，不可使用同一 handle 切換至其他 device index。

gvfg_get_channel_sdi_info

gvfg_status_t gvfg_get_channel_sdi_info(

/* [in] */ gvfg_handle handle,

/* [in] */ int channel_index,

/* [out] */ gvfg_sdi_info_t *out_info);

    - handle：已 open 指定 channel 的 session。

    - channel_index：要查詢的

或 GVFG_CHANNEL_1。

GVFG_CHANNEL_0

out_info：接收 SDI 詳細資訊，不可為 NULL。

    - GVFG_OK：查詢成功。

    - GVFG_EINVAL：handle 或 output pointer 為 NULL，或 channel index 無效。

    - GVFG_ESTATE：指定 channel 尚未 open。

    - 裝置查詢失敗時可能回傳 GVFG_EIO。

## Zero-copy mode selection

gvfg_status_t gvfg_set_channel_zero_copy_enabled(/* [in] */ gvfg_handle handle,

/* [in] */ int channel,

/* [in] */ int enabled);

gvfg_status_t gvfg_get_channel_zero_copy_enabled(/* [in] */ gvfg_handle handle,

/* [in] */ int channel,

/* [out] */ int *out_enabled);

    - 只能在	後、指定 channel open 前呼叫。

enabled

set

gvfg_create()

只接受 0（copy）或 1（zero-copy）；每個 channel 預設為 0。

set

指定 channel 已 open 時呼叫	會回傳 GVFG_ESTATE；不影響另一條 channel。

get

可查詢指定 channel 的模式；out_enabled 不可為 NULL。

    - Zero-copy mode 的 frame.data 是借用的 pointer；仍必須以相同 descriptor 呼叫

gvfg_release_channel_frame()，且每個 channel 同時最多持有一張 frame。

gvfg_set_channel_video_format

gvfg_status_t gvfg_set_channel_video_format(/* [in] */ gvfg_handle handle,

/* [in] */ int channel_index,

/* [in] */ gvfg_pixel_format_t format);

    - 支援

與 GVFG_PIXFMT_Y210。

GVFG_PIXFMT_YUY2

Channel 必須已 open，且 capture 必須尚未 start 或已 stop。

    - 同一 handle 同時只能有一個 channel 選擇 Y210；衝突的要求回傳 GVFG_EBUSY。

    - YUY2 對應 8-bit color depth，Y210 對應 10-bit。

## Audio capture selection and frame ownership

gvfg_status_t gvfg_set_channel_audio_enabled(/* [in] */ gvfg_handle handle,

/* [in] */ int channel_index,

/* [in] */ int enabled);

gvfg_status_t gvfg_get_channel_audio_format(/* [in] */ gvfg_handle handle,

/* [in] */ int channel_index,

/* [out] */ gvfg_audio_format_t *out_format); gvfg_status_t gvfg_read_channel_audio_frame(/* [in] */ gvfg_handle handle,

/* [in] */ int channel_index,

/* [out] */ gvfg_audio_frame_t *out_frame,

/* [in] */ uint32_t timeout_ms);

gvfg_status_t gvfg_release_channel_audio_frame(/* [in] */ gvfg_handle handle,

/* [in] */ int channel_index,

/* [in] */ const gvfg_audio_frame_t *frame);

    - 預設只擷取 video。CH0 可在 start 前用	啟用 audio。

gvfg_set_channel_audio_enabled()

gvfg_start_channel() 會依 audio enabled 狀態開始 video-only 或 video + audio capture。

    - gvfg_read_channel_audio_frame() 取得下一個 PCM frame 並交付借用的 descriptor。使用完成後必須呼叫 gvfg_release_channel_audio_frame()。

    - 未 release 前再次 read 會回傳 GVFG_ESTATE。

    - out_frame 為 NULL 或 release token 被修改時回傳 GVFG_EINVAL。

    - timeout_ms 遵循其他 read API：0 不等待，GVFG_TIMEOUT_INFINITE 無限等待， 超時回傳

GVFG_ETIMEOUT。

    - Video 與 audio 應由不同 worker thread read；同一 channel 不可同時執行兩個 audio read。

    - Stop/close 後 descriptor 立即失效；要跨越 release/stop 保存 PCM 必須先複製。

gvfg_start_channel

gvfg_status_t gvfg_start_channel(/* [in] */ gvfg_handle handle,

/* [in] */ int channel_index);

    - handle：已成功 open 的 session handle。

    - GVFG_OK：開始擷取，或 channel 已經 running。

    - GVFG_EINVAL：handle 為 NULL。

    - GVFG_ESTATE：尚未 open 裝置。

    - GVFG_ETIMEOUT：本次 Start 的即時 signal query 顯示沒有 lock；channel 不會進入 running。

    - GVFG_EBUSY：裝置或 capture resource 正在使用中。

    - GVFG_EIO：capture 啟動或 I/O 失敗。

Channel 從 stopped 開始新的 running session 時會執行一次新的 signal query，不沿用 停止前的 signal cache。對已 running 的 channel 再次呼叫 Start 會直接回傳 GVFG_OK， 不會重新查詢訊號。無訊號時 Application 應等待輸入恢復後再次呼叫 Start。

gvfg_read_channel_frame

gvfg_status_t gvfg_read_channel_frame(/* [in] */ gvfg_handle handle,

/* [in] */ int channel_index,

/* [out] */ gvfg_frame_t *out_frame,

/* [in] */ uint32_t timeout_ms);

    - handle：running session。

    - out_frame：接收 frame descriptor，不可為 NULL；呼叫前建議清零。

    - timeout_ms：0 為 non-blocking；GVFG_TIMEOUT_INFINITE 為無限等待；其他值為毫秒。

    - GVFG_OK：成功取得 frame，caller 現在持有一個必須 release 的 token。

    - GVFG_EINVAL：handle 或 output pointer 為 NULL。

    - GVFG_ESTATE：未 running、已有 held frame、已有另一個 read，或等待時被 stop。

    - GVFG_ETIMEOUT：期限內沒有 frame。

GVFG_ENOTSUP

GVFG_EBUSY

表示 capture resource 正在使用中；GVFG_EIO 表示 capture 或 I/O 失敗；表示 SDK 不支援該格式。

Copy mode 與 zero-copy mode 都會回傳借用的 frame buffer。兩者的 pointer 都只保證 有效到對應的 gvfg_release_channel_frame()。

gvfg_release_channel_frame

gvfg_status_t gvfg_release_channel_frame(/* [in] */ gvfg_handle handle,

/* [in] */ int channel_index,

/* [in] */ const gvfg_frame_t *frame);

    - handle：取得該 frame 的同一個 handle。

    - frame：gvfg_read_channel_frame() 原封不動回傳的完整 descriptor。

    - GVFG_OK：成功歸還 frame。

    - 即使輸入訊號在持有 frame 期間中斷，application 仍應對原本成功取得的 frame 呼叫一次

release。

    - ​

    - ​

：NULL 或 token 內容與 held frame 不符。

GVFG_ESTATE

GVFG_EINVAL

gvfg_gpu_convert_to_buffer

：channel 未開啟，或目前沒有可 release 的 held frame。

gvfg_status_t gvfg_gpu_convert_to_buffer(

/* [in] */ const gvfg_frame_t *source,

/* [in] */ const gvfg_gpu_output_buffer_t *output);

    - source：有效的 YUY2/Y210 frame；若來自 read，必須尚未 release。

    - output：caller 填好的 destination descriptor。

    - GVFG_OK：同步轉換及 copy 完成。

    - GVFG_EINVAL：NULL、尺寸、stride、buffer size、奇偶尺寸或 overflow 錯誤。

    - GVFG_ENOTSUP：input/output format 不支援。

    - GVFG_EIO：D3D/GPU resource、dispatch 或 readback 失敗。

gvfg_gpu_convert_to_bgra8

gvfg_status_t gvfg_gpu_convert_to_bgra8(

/* [in] */ const gvfg_frame_t *source,

/* [out] */ void *destination,

/* [in] */ uint64_t destination_size,

/* [in] */ int row_bytes);

    - source：有效且尚未 release 的 YUY2/Y210 frame。

    - destination：caller-owned BGRA8 buffer。

    - destination_size：buffer byte 數，至少 row_bytes * source->height。

    - row_bytes：destination stride，至少 source->width * 4。

    - 回傳狀態與通用 GPU conversion 相同。

gvfg_gpu_convert_to_rgb10a2

gvfg_status_t gvfg_gpu_convert_to_rgb10a2(

/* [in] */ const gvfg_frame_t *source,

/* [out] */ void *destination,

/* [in] */ uint64_t destination_size,

/* [in] */ int row_bytes);

參數與 BGRA8 wrapper 相同，但 destination layout 是 packed RGB10A2；每列仍至少

source->width *

4 bytes。回傳狀態與通用 GPU conversion 相同。

gvfg_gpu_convert_to_nv12

gvfg_status_t gvfg_gpu_convert_to_nv12(

/* [in] */ const gvfg_frame_t *source,

/* [out] */ void *destination,

/* [in] */ uint64_t destination_size,

/* [in] */ int row_bytes);

    - source：有效且尚未 release 的 YUY2/Y210 frame；width、height 必須為偶數。

    - destination：caller-owned NV12 buffer。

    - destination_size：至少 row_bytes * (height + height / 2)。

    - row_bytes：Y 與 UV plane 共用的 stride，至少為 width。

    - 回傳狀態與通用 GPU conversion 相同。

gvfg_poll_channel_event

gvfg_status_t gvfg_poll_channel_event(/* [in] */ gvfg_handle handle,

/* [in] */ int channel_index,

/* [out] */ gvfg_event_type_t *out_event_type,

/* [in] */ uint32_t timeout_ms);

    - handle：running session。

gvfg_event_type_t

out_event_type：接收一個

    - timeout_ms：規則與 read 相同。

    - GVFG_OK：成功取出一個事件。

事件種類，不可為 NULL。

    - GVFG_EINVAL：handle 或 output pointer 為 NULL。

    - GVFG_ESTATE：未 running，或等待時被 stop。

    - GVFG_ETIMEOUT：期限內沒有事件。

gvfg_stop

gvfg_status_t gvfg_stop(/* [in] */ gvfg_handle handle);

    - handle：session handle，不可為 NULL。

    - GVFG_OK：成功；已經 stopped 也視為成功。

    - GVFG_EINVAL：handle 為 NULL。

此函式會停止 capture、喚醒等待中的 read/poll，並使未 release frame 失效。

gvfg_stop_channel

gvfg_status_t gvfg_stop_channel(/* [in] */ gvfg_handle handle,

/* [in] */ int channel_index);

    - 只停止指定 channel；gvfg_stop() 會停止同一 handle 已開啟的所有 channel。

    - 尚未 open 的 channel 回傳 GVFG_ESTATE。

gvfg_get_channel_signal_status

gvfg_status_t gvfg_get_channel_signal_status(

/* [in] */ gvfg_handle handle,

/* [in] */ int channel_index,

/* [out] */ gvfg_signal_status_t *out_status);

    - handle：已 open 的 session。

    - out_status：接收 signal status，不可為 NULL。

    - GVFG_OK：查詢成功；沒有訊號時仍成功，但 connected == 0。

    - GVFG_EINVAL：handle 或 output pointer 為 NULL。

    - GVFG_ESTATE：尚未 open 裝置。

    - Capture I/O 失敗時可能回傳 GVFG_EIO。

Channel 尚未 running 時，此 API 會更新目前的 signal status；running 期間回傳最近一次 觀察到的狀態。Format changed、input plug-in 與 input unplug event 發生後，後續查詢會 反映更新後的狀態。

gvfg_get_channel_runtime_info

gvfg_status_t gvfg_get_channel_runtime_info(

/* [in] */ gvfg_handle handle,

/* [in] */ int channel_index,

/* [out] */ gvfg_runtime_info_t *out_info);

•

•

•

•

•

：已 open 或 running 的 session。

| handle |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| out_info |  | ：接收 |  |
| GVFG_OK |  |  | ：查 |
| GVFG_EINVAL |  |  |  |
| GVFG_ESTATE |  |  |  |

runtime statistics，不可為 NULL。詢成功。

：handle 或 output pointer 為 NULL。

gvfg_get_version

：指定 channel 尚未 open。

const char *gvfg_get_version(void);

    - 回傳目前實際載入的 GVFG runtime DLL 版本，例如 "1.0.0"。

    - 回傳值是靜態 null-terminated 字串，caller 不可 free。

    - 可用於 log、問題回報，以及確認 header、DLL 是否來自同一版本。

gvfg_pixel_format_name

const char *gvfg_pixel_format_name(/* [in] */ int pixel_format);

    - pixel_format：gvfg_pixel_format_t 或其他整數值。

    - 回傳：靜態英文字串 "YUY2"、"Y210" 或 "UNKNOWN"。Caller 不可 free。

gvfg_strerror

const char *gvfg_strerror(/* [in] */ gvfg_status_t status);

    - status：任一 GVFG status code。

    - 回傳：靜態、null-terminated 英文說明字串；未知值回傳 unknown 類型說明。 Caller 不可 free。

gvfg_get_channel_last_sdk_error_detail

gvfg_status_t gvfg_get_channel_last_sdk_error_detail(/* [in] */ gvfg_handle handle,

/* [in] */ int channel_index,

/* [out] */ char *out_message,

/* [in] */ uint32_t out_message_size);

GVFG_E*

此函式提供公開誤資訊。

失敗狀態的補充說明。回傳內容只描述應用程式可採取行動的 公開錯

    - 複製指定 channel 最近一次 fault 或被拒絕操作的 UTF-8 詳細說明；即使該 channel open

失敗仍可查詢。

gvfg_start_channel()

gvfg_read_channel_frame()／gvfg_poll_channel_event() 的 timeout、non-blocking 無資料， 以及正常 stop 喚醒 waiter 都不會覆寫此內容。

    - 每次呼叫

時會清除先前保存的錯誤說明。

    - 同一 channel 若被多執行緒同時操作，內容可能被後續錯誤覆蓋；應在失敗後立即取得。

    - GVFG_EINVAL：handle/message 為 NULL、channel index 無效，或 buffer size 為 0。

gvfg_status_t

Preview API 完整參考

本節說明選用的 gvfg_preview.h。Preview status 與 core

## Preview 型別

gvfg_preview_status_t：

是不同 enum， 不可混用。

| 成員 | 說明 |
| --- | --- |
| GVFG_PREVIEW_OK | 成功 |
| GVFG_PREVIEW_EINVAL | NULL、尺寸或參數錯誤 |
| GVFG_PREVIEW_ESTATE | 尚未建立／attach，或狀態不允許操作 |
| GVFG_PREVIEW_ENOTSUP | 不支援 frame 格式 |
| GVFG_PREVIEW_ERENDER | D3D/DXGI render 或 Present 失敗 |

gvfg_preview_handle

是 opaque pointer，只能由 preview create/destroy 管理。

gvfg_preview_pixel_format_t：

| 成員 | 值 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| GVFG_PREVIEW_PIXFMT_YUY2 | 1 | Packed 8-bit YUV 4:2:2；值與core YUY2 相同 |
| GVFG_PREVIEW_PIXFMT_Y210 | 2 | Packed 10-bit YUV 4:2:2；值與 core Y210 相同 |
| GVFG_PREVIEW_PIXFMT_GRAY16 | 4 | 每 pixel 一個 16-bit unsigned grayscale component |
| GVFG_PREVIEW_PIXFMT_RGBA16 | 5 | 每 pixel 四個 16-bit UNORM component：R、G、B、A |

gvfg_preview_frame_t：

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| data、data_size | Caller-owned frame pointer 與 byte 數 |
| width、height | Frame pixel 尺寸 |
| pixel_format | gvfg_preview_pixel_format_t |
| bit_depth | Frame bit depth |
| row_bytes | Source row stride，通常對應 gvfg_frame_t.row_stride_bytes |
| frame_id | Frame 識別值，通常對應 gvfg_frame_t.frame_id |

gvfg_preview_info_t：

| 欄位 |  |  | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| active |  |  | 非 0 表示 preview pipeline 已啟用 |
| width、 | height | 、bit_depth | 最近使用的 frame 資訊 |
| pixel_format[32] |  |  | Null-terminated 格式名稱 |
| adapter_name[160] |  |  | Null-terminated D3D adapter 名稱 |
| adapter_index |  |  | 使用的 adapter 索引 |

gvfg_preview_stats_t：

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| present_fps | 最近五秒成功 Present 的速率 |
| presented_frames | 成功 Present 的累積 frame 數 |
| skipped_presents | Non-blocking swapchain busy 而略過的累積次數 |

gvfg_preview_delivery_stats_t：以下 counter 從 create 或前一次 shutdown 開始累積； configure 與 clear 不會重設。presented 表示 DXGI 接受 Present，不代表已實際 scanout。

| 欄位 | 說明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| submitted | Preview 接收到並納入 delivery 統計的 render request 數 |  |  |  |  |
| presented | 已被 DXGI Present 接受的 frame 數 |  |  |  |  |
| replaced | 在 50 ms age limit 後被捨棄的queued frame 數 |  |  |  |  |
| busy | 遇到 upload slot busy 或 Present busy 的 request 數 |  |  |  |  |
| failed | 已提交但後續處理失敗的 frame 數 |  |  |  |  |
| cancelled | Shutdown 等流程取消的 frame 數 |  |  |  |  |
| in_flight | 目前仍在 pipeline 中的 frame 數 |  |  |  |  |
| last_presented_id | 最近成功 Present 的 | frame_id |  |  |  |
| present_busy | 因 Present busy 而略過的累積次數 |  |  |  |  |
| slots_busy | 因內部 upload slot busy 而略過的累積次數 |  |  |  |  |
| last_busy_id | 最近一次 busy frame 的 |  | frame_id |  |  |

正常情況下：

submitted = presented + replaced + busy + failed + cancelled + in_flight

## Preview 函式

| 函式 | 參數與行為 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| gvfg_preview_get_delivery_stats(handle, out_stats) | [in] handle；[out] out_stats。取得 frame delivery lifetime counters；output 不可為 NULL |  |  |
| gvfg_preview_wait_idle(handle, timeout_ms) | [in] handle, timeout_ms。停止提交新 frame 後等待queued work 完成；仍有工作時回傳 GVFG_PREVIEW_ESTATE |  |  |
| gvfg_preview_create(out_handle) | [out] out_handle。接收新 preview handle；不可為 NULL |  |  |
| gvfg_preview_destroy(handle) | [in] handle。銷毀 handle 與相關資源；返回後不得再使用 |  |  |
| gvfg_preview_attach_window(handle, native_window_handle) | [in] handle, native_window_handle。將 preview 接到 Windows HWND；兩參數都必須有效 |  |  |
| gvfg_preview_prepare(handle, width, height, bit_depth) | [in] handle, width, height, bit_depth。在持有第一張capture frame 前預先建立 GPU resources |  |  |
| gvfg_preview_render_frame(handle, frame) | [in] handle, frame。返回前同步upload caller data；GPU conversion 與 Present 由內部 worker 繼續執行 |  |  |
| gvfg_preview_clear(handle) | [in] handle。將最後呈現的畫面替換成黑畫面 |  |  |
| gvfg_preview_get_info(handle, out_info) | [in] handle；[out] out_info。寫入目前 pipeline/frame/adapter 資訊 |  |  |
| gvfg_preview_get_stats(handle, out_stats) | [in] handle；[out] out_stats。寫入 Present 統計 |  |  |
| gvfg_preview_shutdown(handle) | [in] handle。關閉目前preview pipeline，但保留handle 供後續使用或destroy |  |  |
| gvfg_preview_strerror(status) |  | [in] status | 。回傳靜態英文錯誤字串；caller 不可 free |

除 gvfg_preview_strerror() 外，preview 函式都回傳 gvfg_preview_status_t。實際錯誤 應以函式回傳值判斷，並使用 gvfg_preview_strerror() 記錄說明。

gvfg_preview_render_frame()

返回後，caller 即可 release 或重用原始 frame memory； 函式返回不代表該 frame 已完成 GPU conversion、Present 或實際顯示。需要在停止提交後確認 內部工作已完成時，呼叫 gvfg_preview_wait_idle()。